MODUL I

CABLING

- TUJUAN

- Mampu membuat susunan konfigurasi T568A dan T568B untuk kabel Unshielded Twisted Pair (UTP).

- Mampu memasang kabel UTP pada konektor Registered Jack 45 (RJ-45).

- Mampu membuat kabel UTP jenis Straight-Through dan Cross-Over.

- Memberi pemahaman bagaimana mengkonfigurasikan jaringan dengan protokol TCP/IP dan melakukan sharing resources.

- Mampu memahami konsep PDU layer 2 dan layer 3.

- Mampu menganalisa paket layer 2 dan layer 3 menggunakan Wireshark.

- DASAR TEORI

    - Kabel UTP

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang dan dipilih sedemikian rupa. Memiliki 4 warna yaitu coklat, orange, hijau, dan biru. Adapun pasangannya ada yang berwarna putih atau campuran, misalnya kabel coklat putih dan sebagainya. Twisted Pair Cable ini terbagi kedalam 2 jenis diantaranya, Shielded dan Unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya kabel jenis ini memakai konektor RJ-45 atau RJ-11[1].

Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel jaringan LAN (Local Area Network) pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm, serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data[1].

Kategori atau jenis kabel UTP:

- CAT 1 – Kabel UTP Category 1 [Cat1] adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, di desain untuk mendukung komunikasi suara analog saja.

- CAT 2 – Kabel UTP Category 2 [Cat2] adalah jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Cat1, jenis atau kategori ini di desain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit/detik.

- CAT 3 – Kabel UTP Category 3 [Cat3] adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Category 2, jenis atau kategori ini di desain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik.

- CAT 4 – Kabel UTP Category 4 [Cat4] adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Category 3 (Cat3) atau sebelumnya, di desain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit/detik.

- CAT 5 – Kabel UTP Category 5 [Cat5] adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP Category 4 (Cat4) atau yang sebelumnya, di desain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit/detik.

- CAT 6 – Kabel UTP Category 6 [Cat6] adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi.

- CAT 7 – Kabel UTP Category 7 [Cat7] adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam 1 kabel (single cable). Maksimum data yang terkirim sampai 10 Gbit/detik, dengan frekuensi 1000 Mhz[2].

Pada umumnya jenis kabel yang banyak digunakan untuk membentuk sebuah jaringan komputer adalah kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) kategori 5. Kabel ini dikoneksikan memakai konektor RJ-45, untuk dipasangkan pada LAN card yang dimiliki PC ataupun Switch/Hub. Kabel UTP kategori 5 yaitu satu kabel yang berisi delapan, masing-masing pasang di pelintir untuk mengurangi induksi.

Dalam kabel UTP kategori 5, urutan pengkabelannya yang standart berupa:

Tabel 1.1 Susunan kabel standart

| PIN | Warna Kabel | Signal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih Orange | Transmit (-) |
| 2 | Orange | Transmit (+) |
| 3 | Putih Hijau | Receive (-) |
| 4 | Biru | Tidak digunakan |
| 5 | Putih Biru | Tidak digunakan |
| 6 | Hijau | Receive (+) |
| 7 | Putih Cokelat | Tidak digunakan |
| 8 | Cokelat | Tidak digunakan |

Dalam pemakaian sehari-hari, kabel UTP sudah sangat baik digunakan sebagai kabel jaringan komputer misalnya dalam kegunaan ruang kantor atau dalam sistem jaringan suatu perusahaan. Mengenai beberapa kelemahan dan kekurangan kabel UTP yang tidak tahan terhadap medan elektromagnetik dan kerusakan benturan benda keras, masih bisa diatasi dengan memasang pelindung luar misalnya seperti pipa plastic[3].

Gambar 1.1 Kabel UTP

Untuk pemasangan kabel UTP, terdapat dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan komputer terutama LAN, yaitu Straight Through Cable dan Cross Over Cable.

        - Straight Through Cable

Kabel Straight adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA/TIA 568A atau EIA/TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel Straight, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya, pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya, dan seterusnya.

Gambar 1.2 Susunan kabel straight

Contoh penggunaan kabel Straight adalah sebagai berikut :

- Menghubungkan antara PC dengan Switch.

- Menghubungkan PC dengan LAN pada modem cable/DSL.

- Menghubungkan Router dengan LAN pada modem cable/DSL.

- Menghubungkan Switch ke Router.

- Menghubungkan Hub ke Router.[2]

        - Cross Over Cable

Untuk tipe Cross digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC, atau yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antar Hub. (Misalnya karena colokan di Hubnya kurang).

Gambar 1.3 Susunan kabel cover

Contoh penggunaan kabel Cover adalah sebagai berikut :

- Menghubungkan 2 buah PC secara langsung.

- Menghubungkan 2 buah Switch.

- Menghubungkan 2 buah Hub.

- Menghubungkan Switch dengan Hub.

- Menghubungkan PC dengan Router[2].

    - Protokol ARP

Protokol ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tau MacAddress atau alamat hardware dari suatu Host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP Address yang terkonfigurasi pada Host yang bersangkutan[3].

Fungsi Serta Peran dari Protokol ARP:

- Peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan LAN saling berkomunikasi menggunakan alamat fisik (Mac Address) dan tidak menggunakan alamat logis (IP Address).

- Dikatakan pada poin nomor satu, bahwa setiap Host berkomunikasi menggunakan alamat fisik (Mac Address). Jadi, mau tidak mau setiap sebuah Host yang ingin berkomunikasi dengan Host lain harus mengetahui Mac Address yang dimiliki oleh Host tujuannya tersebut.

- Lalu bagaimana sebuah Host bisa mendapatkan informasi mengenai Mac Address dari Host tujuannya? Jawabannya adalah pada tahapan transfer data. Sebelum sebuah data diberikan Mac address, terlebih dahulu data tersebut diberi alamat logis berupa IP Address. IP address yang ditambahkan ini merupakan IP address dari Host pengirim dan Host penerima.

- Baru kemudian menentukan alamat fisik atau Mac Address dari Host tujuan. Nah, apabila belum diketahui alamat fisiknya, mau tidak mau harus dicari terlebih dahulu. Disinilah peran protokol ARP, dengan memanfaatkan informasi IP address Host tujuan yang ada, maka Host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan Protokol ARP[3].

    - Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol)

Protokol ICMP adalah protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. Pesan/paket ICMP dikirim jika terjadi masalah pada layer IP dan layer atasnya (TCP/UDP). Pada kondisi normal, protokol IP berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kondisi dimana koneksi IP terganggu, misalnya karena Router crash, putusnya kabel, atau matinya host tujuan. Pada saat ini ICMP membantu menstabilkan kondisi jaringan, dengan memberikan pesan-pesan tertentu sebagai respons atas kondisi tertentu yang terjadi pada jaringan tersebut[2].

Ada dua tipe pesan yang dapat dihasilkan ICMP:

- ICMP Error Message (dihasilkan jika terjadi kesalahan jaringan).

- ICMP Query Message (dihasilkan jika pengirim paket mengirimkan informasi tertentu yang berkaitan dengan kondisi jaringan[2].

ICMP Error Message dibagi menjadi beberapa jenis:

- Destination Unreachable, dihasilkan oleh router jika pengirim paket mengalami kegagalan akibat masalah putusnya jalur baik secara fisik maupun logic. Destination Unreacheable dibagi lagi menjadi beberapa jenis:

- Network Unreacheable, jika jaringan tujuan tidak dapat dihubungi.

- Host Unreacheable, jika host tujuan tak bisa dihubungi.

- Protocol At Destination is Unreacheable, jika di tujuan tak tersedia protokol tersebut.

- Destination Host is Unknown, jika host tujuan tidak diketahui.

- Destination Network is Unknown, jika network tujuan tidak diketahui.

- Time Exceeded, dikirimkan jika isi field TTL dalam paket IP sudah habis dan paket belum juga sampai ke tujuannya. Tiap kali sebuah paket IP melewati satu router, nilai TTL dalam paket tsb, dikurangi satu. TTL ini diterapkan untuk mencegah timbulnya paket IP yang terus menerus berputar-putar di network karena suatu kesalahan tertentu. Sehingga menghabiskan sumber daya yang ada.

- Parameter Problem, paket ini dikirim jika terdapat kesalahan parameter pada header paket IP.

- Source Quench, Paket ICMP ini dikirimkan jika router tujuan mengalami kongesti. Sebagai respons atas paket ini pihak pengirim paket harus memperlambat pengiriman paketnya.

- Redirect, paket ini dikirimkan jika router merasa host mengirimkan paket IP melalui router yang salah. Paket ini seharusnya dikirimkan melalui router lain[2].

    - Wireshark

Wireshark merupakan Network Protocol Analyzer, juga termasuk salat satu network analysis tool atau packet sniffer. Wireshark mengizinkan pengguna mengamati data dari jaringan yang sedang beroperasi atau dari data yg ada di disk, dan langsung melihat / mensortir data yg tertangkap, mulai dari informasi singkat dan rincian bagi masing-masing paket termasuk juga full header & porsi data, sanggup diperoleh.

Wireshark mempunyai sekian banyak feature termasuk juga display filter language yg banyak & kebolehan me-reka ulang suatu aliran pada sesi TCP. Paket sniffer sendiri diartikan satu buah tool yg berkemampuan menahan dan melaksanakan pencatatan pada traffic data dalam jaringan.

Selagi berjalan aliran data dalam jaringgan, packet sniffer bisa menangkap protocol data unit (PDU), jalankan decoding juga analisis pada isi paket. Wireshark sebagai salah satu packet sniffer yg diprogram demikian supaya mengenali beragam macam protokol jaringan. Wireshark serta dapat menampilkan hasil enkapsulasi & field yg ada di dalam PDU[3].

- ALAT DAN BAHAN

- Komputer/Laptop

- Kabel UTP

- Konektor RJ-45

- Tang Crimping

- Software Wireshark

- Gunting

- Hub / Switch (optional)

- LAN kabel tester (optional)

- PERMASALAHAN

Adapun permasalahan dalam praktikum kali ini antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pembuatan dan pengujian kabel UTP dengan konfigurasi cross-over dan straight-through.

- Menghubungkan 2 (dua) buah komputer menggunakan kabel UTP jenis cross.

- Melakukan setting protokol TCP/IP.

- Testing koneksi dua buah komputer dengan perintah ping dan tangkap proses yang terjadi menggunakan Wireshark kemudian melakukan analisa protokol Layer 2 (ARP) dan protokol Layer 3 (ICMP).

- LANGKAH PERCOBAAN

- Melakukan pembuatan dan pengujian kabel UTP dengan kombinasi cross-over dan straight-through

Dalam percobaan pertama ini praktikan mencoba untuk membuat sendiri kombinasi kabel UTP, mulai dari memotong kabel, menyiapkan konektor, melakukan proses crimping serta menguji kabel dengan LAN-tester.

  - Konfigurasi Cross

Berikut adalah tabel konfigurasi cross di sisi pengirim dan di sisi penerima seperti yang tampak pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2 Konfigurasi Cross

| No | Pengirim | Penerima (cross) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih orange | Putih hijau |
| 2 | Orange | Hijau |
| 3 | Putih hijau | Putih orange |
| 4 | Biru | Biru |
| 5 | Putih biru | Putih biru |
| 6 | Hijau | Orange |
| 7 | Putih coklat | Putih coklat |
| 8 | Coklat | Coklat |

Fungsi dari konfigurasi cross ini adalah untuk penggunaan kabel UTP dalam hal menghubungkan antara dua device yang sama atau mempunyai fungsi yang sama, misalkan PC ke PC atau Router ke Router.

# Gambar 1.4 Hasil pengujian kabel cross menggunakan LAN-tester

Dari Gambar 1.4 terlihat saat dilakukan pengujian kabel dengan menggunakan LAN-tester, akan terlihat nyala lampu di kedua sisi pengirim dan penerima menyala dengan kondisi berbeda. Saat lampu 1 menyala pada sisi pengirim, pada sisi penerima menyala di lampu 3, saat lampu 2 menyala pada sisi pengirim, pada sisi penerima menyala di lampu 6. Sedangkan untuk lampu 4, 5, 7, 8 menyala secara bersamaan.

  - Konfigurasi straight

Berikut adalah tabel konfigurasi straight di sisi pengirim dan di sisi penerima seperti yang tampak pada Tabel 1.3:

Tabel 1.3 Konfigurasi Straight

| Pin | Pengirim | Penerima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Putih orange | Putih orange |
| 2 | Orange | Orange |
| 3 | Putih hijau | Putih hijau |
| 4 | Biru | Biru |
| 5 | Putih biru | Putih biru |
| 6 | Hijau | Hijau |
| 7 | Putih coklat | Putih coklat |
| 8 | Coklat | Coklat |

Fungsi dari konfigurasi straight ini adalah untuk penggunaan kabel UTP dalam hal menghubungkan antara dua device yang berbeda atau mempunyai fungsi yang berbeda, misalkan PC ke Hub/Switch.

# Gambar 1.5 Hasil pengujian kabel Straight menggunakan LAN-tester

Dari Gambar 1.5 terlihat saat dilakukan pengujian kabel dengan menggunakan LAN-tester, akan terlihat nyala lampu di kedua sisi pengirim dan penerima menyala dengan cara bersamaan. Saat lampu 1 menyala pada sisi pengirim, pada sisi penerima menyala di lampu 1, saat lampu 2 menyala pada sisi pengirim, pada sisi penerima menyala di lampu 2. Begitu seterusnya hingga lampu ke 8.

Langkah-Langkah Pembuatan Kabel dengan Konfigurasi Cross/Straight:

Langkah 1:

Buang kulit pembungkus kabel UTP dan mengeluarkan 4 pasang kabel yang ada di dalamnya. Buanglah kulit sepanjang 3 cm dari ujung (Gambar 1.6).

Gambar 1.6 Proses membuang pembungkus kabel

Langkah 2:

Setelah pembungkus kabel lepas, lalu urutkan kabel berdasarkan jenis yang diinginkan, baik jenis straight maupun cross cable. Contoh di bawah ini adalah mengurutkan jenis kabel Straight (Gambar 1.7).

Gambar 1.7 Proses mengurutkan jenis kabel

Langkah 3:

Setelah diurutkan, selanjutnya rapikan kabel tersebut (Gambar 1.8 dan Gambar 1.9).

Gambar 1.8 Proses merapikan kabel

Gambar 1.9 Kabel yang telah rapi

Langkah 4:

Ratakan ujung kabel dengan memotong menggunakan gunting (Gambar 1.10). Potong ujung kabel menggunakan gunting dan sisakan kabel sepanjang 2 cm dari ujung pembungkus yang telah kita potong tadi dengan cutter.

Gambar 1.10 Proses meratakan ujung kabel

Langkah 5:

Masukkan ujung kabel ke dalam Connector RJ-45 dengan posisi connector-nya terbalik yaitu pengait RJ-45 di posisi bawah (Gambar 1.11 dan Gambar 1.12).

Gambar 1.11 Memasukkan ujung kabel ke dalam konektor RJ-45

Gambar 1.12 Memasukkan ujung kabel ke dalam konektor RJ-45

Langkah 6:

Tekan menggunakan Crimping Tool dengan kuat sampai ujung-ujung kabel dalamnya terluka dengan tembaga Connector RJ-45 seperti yang tampak pada Gambar 1.13.

Gambar 1.13 Proses crimping

- Menghubungkan 2 (dua) buah komputer menggunakan kabel cross

Pada percobaan ini praktikan menghubungkan antara 2 (dua) buah komputer sehingga kita membutuhkan kabel UTP dengan konfigurasi cross. Hal ini dilakukan karena perangkat yang disambung mempunyai fungsi yang sama dan apabila perangkat yang digunakan mempunyai fungsi yang berbeda maka digunakan konfigurasi straight. Pada praktikum hanya dilakukan koneksi antara 2 (dua) komputer sehingga digunakan konfigurasi cross seperti yang tampak pada Gambar 1.14.

Gambar 1.14 Dua buah komputer yang dihubungkan menggunakan kabel cross

- Setting IP Address versi 4 (TCP/IPv4)

Setelah 2 (dua) buah komputer dihubungkan dengan kabel cross, agar komputer dapat saling berkomunikasi perlu dilakukan setting IP address pada jendela Local Area Connection Properties dalam sistem operasi Windows dengan langkah sebagai berikut:

Langkah 1:

Klik “Local Area Connection Properties” kemudian pilih tab “Networking” dan klik dua kali pada pilihan “Internet Protocol Version 4(TCP/ IPv4)” seperti yang tampak pada Gambar 1.15.

Gambar 1.15 Tampilan jendela Local Area Connection Properties

Langkah 2:

Pilih “use the following IP address”, lalu isikan secara manual IP yang akan digunakan pada field “IP address” dan masukkan subnet mask pada field “Subnet mask”. Untuk yang lain kosongkan saja, lalu klik “OK” seperti yang tampak pada Gambar 1.16.

Gambar 1.16 Jendela properties Internet Protocol versi 4

Langkah 3:

Lakukan hal yang sama dengan komputer penerima dengan kondisi IP yang dimasukkan berada dalam kelas dan subnet mask yang sama. Misalkan untuk pengirim IP-nya “192.168.8.1” maka penerimanya “192.168.8.2”, sebagai contoh dengan subnet mask yang sama yaitu “255.255.255.0” maka kedua komputer akan berada dalam satu jaringan.

- Uji koneksi dengan perintah ping dan tangkap proses yang terjadi menggunakan software Wireshark kemudian lakukan analisa protokol Layer 2 (ARP) dan protokol Layer 3 (ICMP).

  - Perintah ping

Untuk menguji apakah kedua komputer telah terkoneksi, maka lakukan perintah ping antar kedua komputer untuk proses uji koneksi.

Format perintah : “ping <IP Address komputer tujuan>”

Berikut langkah-langkahnya:

Langkah 1:

Buka command prompt atau cmd pada komputer 1 dengan mengetikkan “cmd” pada start menu kemudian tekan enter (Gambar 1.17).

Gambar 1.17 Tampilan jendela command prompt pada Windows

Langkah 2:

Ketik perintah “ping 192.168.8.2” untuk melakukan uji koneksi terhadap komputer tujuan. Akan ada pesan balasan “Reply from 192.168.8.2: bytes=32 time=1ms TTL=128” dst dari komputer tujuan seperti pada Gambar 1.18. Pesan tersebut mengindikasikan bahwa komputer 1 dan komputer 2 telah terjadi koneksi dan dapat saling bertukar data secara point-to-point.

Gambar 1.18 Pesan balasan yang diterima oleh komputer 1

Langkah 3:

# Pada komputer 2, ketikkan perintah “ping 192.168.8.1” dan akan ada pesan balasan seperti yang tampak pada Gambar 1.19.

Gambar 1.19 Pesan balasan pada komputer 2

Pada Gambar 1.18 dan Gambar 1.19 dapat dilihat ukuran tiap paket yang dikirimkan sebesar 32 byte dalam waktu 1 ms. TTL (Time To Live) mengindikasikan jumlah maksimum hop yang dilewati paket sebelum di-drop keluar jaringan. Pada proses ping, paket yang dikirimkan sejumlah 4 buah dan diterima 4 buah juga oleh host tujuan. %loss menunjukkan persentase paket yang dikirimkan dan diterima oleh host.

  - Analisa protokol Layer 2 (ARP – Address Resolution Protokol) dan protokol Layer 3 (ICMP) menggunakan software Wireshark.

Sebelum melakukan percobaan ini, lakukan instalasi software Wireshark di komputer Anda terlebih dahulu seperti yang tampak pada Gambar 1.20.

Gambar 1.20 Tampilan jendela software Wireshark

Kemudian geser cursor ke arah tab “capture” kemudian pilih “Interfaces”. Hentikan semua proses yang berjalan bila ada dengan memilih “stop” baru kemudian memilih koneksi yang akan dilakukan penganalisaan pada adapter network yang mana dengan mengklik tombol “start” seperti pada Gambar 1.21.

Gambar 1.21 Wireshark capture Interfaces

Kemudian akan muncul tampilan seperti pada Gambar 1.22 yang akan memuat aktivitas yang akan tercatat, meliputi :

- Time : waktu dilakukannya proses

- Source : sumber atau pengirim

- Destination : tujuan atau penerima

- Protocol : jenis protocol yang digunakan

- Length : panjang data

- Info : info mengenai proses komunikasi yang terjadi

Gambar 1.22 Proses capturing

Gambar 1.22 adalah contoh capturing proses ping dari IP “192.168.8.1” ke “192.168.8.2”. Pada dasarnya, program ping berfungsi mengirimkan paket datagram dengan protokol ICMP (Internet Control Message Protocol). Paket yang dikirimkan adalah Echo (ping) request. Bila pesan ini dibalas dengan paket Echo (ping) reply maka berarti host yang dituju sedang aktif. Dengan menggunakan program wireshark  kita dapat mencuplik komunikasi yang terjadi pada saat perintah ping dijalankan.

Terdapat beberapa informasi yang dapat diambil dari Gambar 1.22. Terlihat alamat pengirim (192.168.8.1) dan alamat tujuan ping (192.168.8.2). Tampak pula 4 (empat) paket ping yang dikirimkan kesemuanya mendapat pesan balasan.

Untuk ARP dapat dilihat pada baris ke-1 dimana pada langkah ini komputer 1 dengan IP 192.168.8.1 dinyatakan sebagai si pengirim, yang menanyakan “who has 192.168.8.2? Tell 192.168.8.2” selanjutnya komputer 2 pada baris ke-2 dengan IP 192.168.8.2 menyatakan dirinya dengan menunjukan MAC address Ethernet card-nya yaitu pada keterangan “192.168.8.2 is at 54:a0:50:aa:bc:68”.

  - File Sharing

Selain dengan ping dapat juga dilakukan analisa dengan melakukan pengujian dengan pencuplikan proses file sharing. Yang harus dilakukan adalah sharing file dalam jaringan kemudian memberikan checklist pada “turn on file and printer sharing” agar file yang dishare dapat diakses. Kemudian komputer yang di share file tersebut mencoba mengcopy file nya dengan langkah sama seperti pada proses pencuplikkan ping maka akan diperoleh hasil seperti pada Gambar 1.23. Disini dilakukan pengujian dengan meng-copy file tes.txt.

Gambar 1.23 File Sharing properties

Permission  pada file sharing dapat dilihat pada Gambar 1.23.

            - Read : file hanya dapat dilihat saja

            - Write/read : file hanya dapat dilihat dan di edit

Gambar 1.24 Tampilan jendela advanced sharing settings

Gambar 1.25 Wireshark capturing process file sharing

- HASIL DAN PEMBAHASAN

      - Pembuatan kabel Cross

Dalam Konfigurasi Cross-over adalah suatu kabel yang digunakan pada saat ingin menghubungkan dua perangkat yang sama yaitu computer dengan komputer lainnya. Pengkabelan dengan konfigurasi cross dilakukan dengan cara memasang urutan warna kabel yang berbeda untuk kedua ujung kabel UTP, seperti pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5.

Tabel 1.4 Tabel konfigurasi UTP/RJ-45 pada pengirim.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Putih orange | orange | Putih hijau | biru | Putih Biru | Hijau | Putih coklat | Coklat |

Tabel 1.5 Tabel konfigurasi UTP/RJ-45 pada penerima.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Putih hijau | hijau | Putih orange | biru | Putih Biru | orange | Putih coklat | coklat |

      - Menghubungkan 2 (dua) buah komputer menggunakan kabel cross

# Dua buah komputer dapat dihubungkan dengan kabel UTP hanya jika kabel tersebut dikonfigurasi dengan menggunakan cross-over. Pada praktikum kali ini, dua buah komputer akan dihubungkan menggunakan kabel yang sudah dikonfigurasikan pada permasalahan nomor 1. Langkah pertama yang dilakukan, setting IP address dari komputer dengan membuka network and sharing center, klik change adapter setting. Kemudian pada halaman control panel, klik kanan pada icon Ethernet dan pilih properties maka akan tampil tampilan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.26 Tampilan jendela Local Area Connection Properties

      - Setting IP Address versi 4 (TCP/IPv4)

Setelah 2 (dua) buah komputer dihubungkan dengan kabel cross, agar komputer dapat saling berkomunikasi perlu dilakukan setting IP address pada jendela Local Area Connection Properties dalam sistem operasi Windows.

- Pada Local Area Connection Properties kemudian pilih tab Networking dan klik dua kali pada pilihan Internet Protocol Version 4(TCP/ IPv4) seperti yang tampak pada Gambar 1.27.

Gambar 1.27 Tampilan properties Ipv4

Pada tampilan tersebut, kemudian pilih properties dari internet protocol version 4 (TCP/IPv4). Setelah itu, akan muncul tampilan seperti Gambar 1.27 yang menjadi halaman untuk melakukan perubahan IP address dari perangkat komputer.

              - Pilih use the following IP address, lalu masukan secara manual IP yang akan digunakan pada field IP address dan masukkan subnet mask pada field Subnet mask, klik OK.

Gambar 1.28 Properties Internet Protocol versi 4/IP address pengirim

Pada Gambar 1.28 adalah IP address dari pengirim yaitu 192.168.10.24 di-set. Komputer pertama menggunakan IP address 192.168.10.24. Untuk menghubungkan kedua komputer, maka IP address dari komputer yang akan dihubungkan harus di-set dengan network address yang sama dengan komputer ini dengan host yang berbeda. IP address pada computer kedua yang lain di-set dengan 192.168.10.60.

              - Perintah ping

Mengecek komputer yang telah terhubung melalui kabel kabel LAN dapat dilakukan dengan cara mengetik ping pada CMD (command prompt) dan masukkan IP Address dari komputer lain yang sedang terhubung. Lalu klik enter pada keyboard. Ping merupakan program yang dijalankan melalui CMD (Command Prompt) pada Windows. Fungsi perintah ping di CMD salah satunya untuk melakukan cek koneksi pada suatu host. Jika Anda menggunakan jaringan LAN, maka perintah ping akan diikuti dengan IP address milik komputer tujuan. IP Address 192.168.10.60 adalah IP Address yang dimiliki oleh komputer tujuan, sedangkan IP Address dari komputer asal adalah 192.168.10.24. Jika proses ping berhasil maka komputer tujuan akan mengirimkan balasan atau reply. Reply from berarti komputer tujuan memberikan balasan. Bytes merupakan request packet yang telah dikirimkan. Time menunjukkan waktu yang digunakan untuk mengirim dan menerima balasan. Sedangkan TTL merupakan nilai “Time To Live” yang mencegah adanya circular routing pada suatu jaringan.

Gambar 1.29 Proses ping ke komputer lain

# Pada komputer pengirim, ketikkan perintah ping 192.168.10.60 dan akan ada pesan balasan. Pada Gambar 1.29 dapat dilihat ukuran tiap paket yang dikirimkan sebesar 32 byte dalam waktu 1 ms. TTL (Time To Live) menandakan jumlah maksimum hop yang dilewati paket sebelum di-drop keluar jaringan. Pada proses ping, paket yang dikirimkan sejumlah 4 buah dan diterima 4 buah juga oleh host tujuan. 0% loss adalah persentase paket yang dikirimkan dan diterima oleh host.

Gambar 1.30 Tampilan Wireshark pada saat proses ping

Penggunaan program Wireshark untuk memonitor jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Monitoring untuk penggunaan kabel UTP cross.

Gambar 1.30 menampilkan proses dari ping yang dilakukan pada CMD dan ditampilkan melalui Wireshark. PC asal memiliki IP Address 192.168.10.24 yang mengirim permintaan ke tujuan (destination) IP Address 192.168.10.60. ICMP pada ping merupakan indikator untuk mengetahui berapa lama permintaan dan balasan yang telah dilakukan.

      - File Sharing

Adapun untuk langkah-langkah untuk berbagi file tersebut sebagai berikut:

Gambar 1.31 Langkah untuk melakukan Sharing File

# Pengujian selanjutnya yaitu lakukan sharing-file menggunakan jaringan yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya. File yang dapat di-share adalah file dalam bentuk folder. Untuk melakukan sharing-file adalah dengan meng-klik kanan pada folder yang diizinkan untuk di sharing. Kemudian arahkan kursor ke “share with” lalu pilih “specify people”. Setelah itu akan muncul tampilan

Gambar 1.32 File Sharing properties

Kemudian pilih siapa saja yang dapat mengakses file yang telah di-share. Pilih everyone agar dapat bisa dilihat oleh yang saling terhubung.

Gambar 1.33 Permission pada file sharing

Permission pada file sharing dapat dilihat pada Gambar 1.33 berfungsi agar file dapat dilihat. Dan write/read berfungsi agar file dapat dilihat dan di-edit.

Gambar 1.34 Wireshark capturing process file sharing

Gambar 1.34 merupakan tampilan alur data di Wireshark ketika file di-share dari suatu pengguna jaringan ke pengguna lain menggunakan kabel UTP type cross. Protokol yang digunakan yaitu protokol TCP, SMB2, DHCP. DHCP (Dynamic Configuration Protocol) adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian administrator tidak lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Transmission Control Protocol (TCP) adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport (baik itu dalam tujuh lapis model referensi OSI atau model DARPA) yang berorientasi sambungan (connection-oriented) dan dapat diandalkan (reliable). TCP dispesifikasikan dalam RFC 793. Server Message Block disingkat SMB adalah istilah Bahasa Inggris dalam teknologi informasi yang mengacu kepada protokol client/server yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas (file sharing) di dalam sebuah jaringan. Protokol ini seringnya digunakan di dalam sistem operasi Microsoft Windows dan IBM OS/2. Sistem operasi berbasis UNIX juga dapat menggunakannya dengan tambahan perangkat lunak yang disebut dengan SAMBA. Fungsi dari SMB2 adalah untuk membuka dan menutup koneksi antara klien-klien SMB (yang disebut sebagai redirector) dan server SMB (komputer yang menjalankan file and print services) untuk mengizinkan klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam jaringan, menemukan, membaca, dan menulisi berkas dalam sebuah file server, serta menemukan dan menggunakan alat pencetak yang digunakan bersamasama untuk mencetak secara jarak jauh. Pada pengiriman data menggunakan kabel UTP cross, pengiriman segment lebih sedikit.

Gambar 1.35 Tampilan penerima file

Pada tampilan penerimaan file tidak jauh berbeda dengan pengiriman file. Dimana data yang di terima berada pada folder tempat data di kirim dan untuk proses pemeriksaan file yang di terima dilakukan pada network dan membuka dekstop yang terhubung dengan menggunakan kabel cross dan berada pada satu jaringan yang sama.

- KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa:

      - Konfigurasi kabel UTP menggunakan T-568A dan T-568B. T-568A yang perbedaannya terletak pada pengurutan warna kabel nomor urut 1, 2, 3, dan 6.

      - Dalam pembuatan kabel UTP, digunakan konektor RJ-45 yang dikonfigurasi dengan aturan straight-through atau cross-over.

      - Dalam konfigurasi jaringan dengan protokol TCP/IP perlu dilakukan konfigurasi IPv4 terlebih dahulu agar dapat menghubungkan dua buah komputer.

      - Perintah ping yang dilakukan pada command prompt berguna untuk memastikan PC telah terkoneksi dengan PC lainnnya melalui kabel UTP.

      - Pada TCP/IP, PDU layer 2 digunakan untuk internet, sedangkan PDU layer 3 digunakan dalam proses transfer data.

      - Pada Wireshark, perbedaan PDU layer 2 dan layer 3 terletak pada protokol yang digunakan, dimana pada layer 2 pada umumnya menggunakan protokol TCP/IP, sedangkan pada layer 3 menggunakan protokol TCP atau UDP.