# MODUL V

# ACCESS CONTROL LISTS (ACL)

- TUJUAN

- Mahasiswa mampu memahami konsep access control lists.

- Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi standard access list dan extended access list menggunakan Cisco Router.

- Mahasiswa mampu menerapkan access list pada suatu jaringan.

- DASAR TEORI

    - Access Control List

### Access control list merupakan metode daftar akses yang digunakan cisco untuk mengatur keluar masuknya traffic ke dalam maupun ke luar router.[1] ACL biasa disebut “paket filtering”. ACL diimplementasikan di router. ACL dapat mengendalikan keluar masuknya paket berdasarkan IP address asal atau tujuan.

### Access list bekerja menyaring lalu-lintas data suatu network dengan mengontrol apakah paket-paket tersebut dilewatkan atau dihentikan pada alat penghubung (interface) router. Router menguji semua paket data untuk menentukan apakah paket tersebut diizinkan untuk lewat atau tidak berdasarkan kriteria yang ditentukan di dalam access list.

### Contoh penggunaan ACL:

### Dengan menggunakan access list maka dapat membuat keputusan yang sangat spesifik tentang peraturan pola lalu lintas, misalnya:

- Hanya memperbolehkan host tertentu mengakses sumber daya WWW, sementara host yang lainnya ditolak.

- Mengontrol network mana yang akan atau tidak ditanyakan oleh protocol dynamic routing.

- Mengkategorikan paket atau QoS[8].

Acces Control List memiliki beberapa fungsi yang diantaranya :

        - Membatasi jaringan dan meningkatkan untuk kerja jaringan, misal ACL memblok traffic video sehingga dapat menurunkan beban jaringan dan meningkatkan untuk kerja jaringan.

        - ACL mampu memblok update routing, jika update tidak dibutuhkan karena kondisi jaringan maka bandwidth dapat dihemat.

        - Mampu memberikan keamanan untuk akses jaringan.

        - Mengontrol daerah-daerah dimana client dapat mengakses jaringan.

        - Mengatur aliran traffic.

        - Mampu memberikan dasar keamanan untuk akses ke jaringan. Misalnya, host A tidak diijinkan akses ke jaringan HRD dan host B diijinkan.

        - Memutuskan jenis traffic mana yang dilewatkan atau diblok melalui interface router. Misalnya, traffic email dilayani, trafiic telnet diblok.

        - Memilih host-host yang diijinkan atau diblok akses ke segmen jaringan. Misalnya, ACL mengijinkan atau memblok FTP atau HTTP.

    - Macam-macam Access Control List

- Standard ACL

### Standard ACL hanya dapat digunakan untuk mengizinkan (permit) atau melarang (deny) traffic dari IP address tertentu. Standard ACL hanya menyeleksi source IP dari paket-paket yang datang. Standard ACL tidak dapat mem-filter IP destination dan port (service)[7]. Semua keputusan dibuat berdasarkan alamat IP sumber. Pada dasarnya standard ACL melewatkan atau menolak seluruh paket protocol.

### Daftar akses standard (standard access list) mempergunakan alamat pengiriman paket dalam pembuatan daftar akses. Untuk membuat daftar akses standard dari global configuration mode adalah:

### Router(config)#acccess-list <nomor daftar IP standard> <permit atau deny> <IP address> <wildcard masuk>

### Keterangan:

- Nomor daftar akses IP standard adalah 1 sampai 99.

- Permit atau deny adalah parameter untuk mengijinkan atau menolak.

- IP address adalah alamat pengirim atau asal.

- Wildcard mask adalah untuk menentukan jarak dari suatu subnet[8].

- Extended ACL

### Extended ACL digunakan untuk mengatur traffic berdasarkan source atau destination IP address dan port. Pada extended ACL dapat menentukan berbagai protocol seperti ICMP, TCP dan UDP. Extended ACL mampu membuat keputusan lebih spesifik ketika mengontrol lalu lintas. Extended ACL juga mampu menangani berbagai kondisi firewall. Secara umum pada extended ACL dapat membuat 99 buah extended IP ACL yang diberi nomor 100 sampai dengan 199[8].

### Extended ACL bisa mengevaluasi banyak field lain pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi alamat IP sumber dan tujuan, field protocol pada header network layer dan nomor port pada header transport layer. Ini memberikan extended ACL kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan lebih spesifik ketika mengontrol lalu lintas.

### Daftar akses extended (extended access list) adalah daftar akses lanjutan yang memiliki lebih banyak parameter yang dapat diukur, antara lain alamat (source address), alamat penerima (destination address), nomor port dan protocol seperti pada contoh berikut:

### Router(config)#access-list <nomor daftar akses IP extended> <permit atau deny> <protocol> <source address> <wildcard mask> <destination address> <wildcard mask> <operator> <information port>

### Keterangan:

        - Nomor daftar akses IP extended adalah 100 sampai 199.

        - Permit atau deny adalah parameter untuk mengujinkan atau menolak.

        - Protocol adalah seperti TCP, UDP, ICMP dan lain-lain.

        - Source address adalah alamat pengirim atau asal.

        - Destination address adalah alamat penerima atau yang dituju.

        - Wildcard mask adalah untuk menentukan jarak dari suatu subnet.

        - Operator adalah seperti eq (equal), lt (langer than), gt (greater than).

        - Informasi port beripa nomor port, DNS, FTP, WWW, telnet, smtp dan lain-lain.[2]

    - Macam-macam Lalu Lintas Pada ACL

        - Inbound

Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket inbound di sebuah interface router, paket tersebut diproses melalui ACL sebelum di-route ke outbound interface router. Setiap paket yang ditolak tidak bisa di-route karena paket ini diabaikan sebelum proses routing.

        - Outbound

Ketika sebuah ACL diterapkan pada paket outbound pada sebuah interface router, paket tersebut di-route ke outbound interface dan diproses melalui ACL[1].

    - Cara Kerja Access Control List

- Access Control Lists membandingkan atau mencocokkan setiap paket yang diterima atau ditolak dengan ukuran atau daftar akses yang diterapkan pada router tersebut.

- Access Control Lists mengizinkan atau menolak ke segmen jaringan dan dari segmen berdasarkan pada:

- Alamat sumber

- Alamat tujuan

- Tipe protocol

- Nomor port dari paket[7].

    - Cara Membuat Access Control List

        - Masuk ke mode global config kemudian memberikan perintah acces list dan diikuti dengan parameter-parameter.

        - Menentukan ACL ke interface yang ditentukan.

Langkah-langkah dalam membuat ACL pada router sebagai berikut :

        - Menghubungkan peripheral sesuai dengan topologi

        - Melakukan setting interface pada masing-masing router.

        - Melakukan setting IP addres pada masing-masing PC.

        - Membuat tabel routing pada setiap router.

        - Melakukan test koneksi antar PC.

        - Membuat access list dimana ditentukan ACL ke interface yang ditentukan[7].

- ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC

- Software  Cisco Packet Tracer

- PERMASALAHAN

  - Melakukan konfigurasi Access Control List pada Router dengan aturan sebagai berikut :

    - Sipil Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

    - Elektro Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

    - Sipil Tidak Boleh mengakses Kimia

    - Elektro Tidak Boleh mengakses Kimia

    - Sipil Tidak Boleh mengakses Biologi

    - Elektro Tidak Boleh mengakses Biologi

    - Sipil Tidak Boleh mengakses Matematika

    - Elektro Tidak Boleh mengakses Matematika

    - Sipil Tidak Boleh mengakses Akuntansi

    - Elektro Tidak Boleh mengakses Akuntansi

    - Sipil Boleh mengakses Web dan DNS Server

    - Elektro Boleh mengakses Web dan DNS Server

    - Informatika Boleh mengakses semua Server

    - Informatika Boleh mengakses Matematika

    - Informatika Boleh mengakses Akuntansi

    - Matematika Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

    - Kimia Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

    - Biologi Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

    - Matematika Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

    - Kimia Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

    - Biologi Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

    - LAN Ekonomi Tidak Boleh mengakses LAN Pustik

    - LAN Ekonomi Boleh mengakses LAN MIPA

  - Melakukan uji koneksi berdasarkan aturan yang telah diberikan, analisa dan screenshot hasilnya.

- LANGKAH PERCOBAAN

# Langkah 1:

# Buka aplikasi Cisco Packet Tracer, gunakan kembali topologi jaringan yang telah Anda buat pada modul 4.

# Tambahkan 1 buah Switch ke RouterPUSTIK dan 3 buah Server seperti yang tampak pada Gambar 5.1. Tambahkan 1 buah PC pada RouterEkonomi. Lihat Langkah 2 untuk mengetahui cara menambah port pada Router.

# Ubah label dan hostname pada masing-masing Router, PC, dan Server.

# Gambar 5.1 Topologi Jaringan

# Langkah 2:

# Untuk RouterPUSTIK dan RouterEkonomi, tambahkan 1 buah interface Ethernet (NM-2E2W) seperti yang tampak pada Gambar 5.2, dengan cara sebagai berikut:

- Klik Router, setelah itu akan muncul jendela baru.

- Pilih tab Physical.

- Matikan Router dengan menekan tombol power.

- Pada bagian MODULES, pilih NM-2E2W lalu drag & drop network module tersebut ke slot yang kosong pada Router.

- Setelah network module NM-2E2W terpasang, nyalakan Router dengan menekan tombol power.

Tombol Power

Network Module

NM-2E2W

Slot Kosong

# Gambar 5.2 Tampilan jendela pada perangkat router

# Langkah 3:

- Menghubungkan DNS Server – Switch, Web Server – Switch, dan FTP Server – Switch menggunakan kabel Straight-Through melalui port yang telah ditentukan seperti pada Gambar 5.1.

- Menghubungkan Switch – RouterPUSTIK menggunakan kabel Straight-Through melalui port Eth1/0 yang telah ditentukan pada Gambar 5.1.

- Menghubungkan PC Akuntansi menggunakan kabel Cross-Over ke RouterEkonomi melalui port Eth1/0 seperti pada Gambar 5.1.

# Langkah 4:

- Lakukan tambahan konfigurasi IP Address dan Netmask pada RouterPUSTIK dan RouterEkonomi.

Router PUSTIK

RouterPUSTIK(config)#interface Eth1/0

RouterPUSTIK(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

RouterPUSTIK(config-if)#no shutdown

RouterPUSTIK(config-if)#exit

Router Ekonomi

RouterEkonomi(config)#interface Eth1/0

RouterEkonomi(config-if)#ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

RouterEkonomi(config-if)#no shutdown

RouterEkonomi(config-if)#exit

- Jika menggunakan Static Routing, tambahkan rute untuk Router yang belum memiliki jalur menuju network 192.168.15.0/24 dan network 192.168.16.0/24.

Router Teknik

RouterTeknik(config)# ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.11.2

RouterTeknik(config)# ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.11.2

Router Ekonomi

RouterEkonomi(config)# ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.12.2

Router MIPA

RouterMIPA(config)#ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.13.1

RouterMIPA(config)#ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.13.1

- Lakukan konfigurasi IP Address, Gateway, DNS, dan Netmask pada Web Server, FTP Server, DNS Server, dan PC Akuntansi.

- Aktifkan Services HTTP dan HTTPS pada Web Server, pilih On, seperti yang terlihat pada Gambar 5.3. Pada File Manager, klik edit untuk file index, ubah isi halaman index seperti yang terlihat pada Gambar 5.4.

Gambar 5.3 Jendela dialog HTTP pada web server

Gambar 5.4 Jendela dialog index pada web server

- Aktifkan Services DNS pada DNS Server, pilih On. Lalu isi Name dengan unram.ac.id, Address dengan 192.168.15.2, klik add seperti pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5 Jendela dialog service pada DNS server

- Aktifkan Services FTP pada FTP Server, pilih On. Pada textbox username isikan mahasiswa, password 1234, lalu centang Write, Read, Delete, Rename, List, kemudian klik tombol Add seperti yang tampak pada Gambar 5.6.

# Gambar 5.6 Jendela dialog service pada FTP server

# Langkah 5:

# Membuat Access Control List (ACL)

# Router Teknik

# Router MIPA

# Router Ekonomi

- HASIL DAN PEMBAHASAN

      - Hasil Konfigurasi Access Control List pada Router dengan aturan-aturan yang telah diberikan.

- RouterTeknik

Gambar 5.7 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# Script “access-list 110 deny tcp host 192.168.10.3 host 192.168.15.4 eq ftp”, digunakan untuk memblokir akses servise PC sipil ke FTP server baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses service dari FTP server karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny tcp host 192.168.10.4 host 192.168.15.4 eq ftp”, digunakan untuk memblokir akses servise PC elektro ke FTP server baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses service dari FTP server karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Gambar 5.8 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.3 host 192.168.14.3”, digunakan untuk memblokir akses service PC sipil ke PC kimia, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.4 host 192.168.14.3”, digunakan untuk memblokir akses PC elektro ke PC kimia, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.2 host 192.168.14.3”, digunakan untuk memblokir akses PC informatika ke PC kimia, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.3 host 192.168.14.4”, digunakan untuk memblokir akses PC sipil ke PC biologi, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.4 host 192.168.14.4”, digunakan untuk memblokir akses PC elektro ke PC biologi, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.2 host 192.168.14.4”, digunakan untuk memblokir akses PC informatika ke PC biologi, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.3 host 192.168.14.2”, digunakan untuk memblokir akses PC sipil ke PC matematika, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.4 host 192.168.14.2”, digunakan untuk memblokir akses PC elekro ke PC matematika, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.3 host 192.168.16.2”, digunakan untuk memblokir akses PC sipil ke PC akuntansi, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

# Script “access-list 110 deny ip host 192.168.10.4 host 192.168.16.2”, digunakan untuk memblokir akses PC elektro ke PC akuntansi, baik itu mengirim data sampai mengambil data atau tidak dibolehkan mengakses karena terdapat perintah “deny” pada script.

Gambar 5.9 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# Script “access-list 110 permit ip host 192.168.10.3 192.168.15.0 0.0.0.255”, digunakan untuk mengijinkan akses PC sipil ke network “192.168.15.0” karena terdapat perintah “permit” pada script.

# Script “access-list 110 permit ip host 192.168.10.4 192.168.15.0 0.0.0.255”, digunakan untuk mengijinkan akses PC elektro ke network “192.168.15.0” karena terdapat perintah “permit” pada script.

# Gambar 5.10 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# Script  “access-list 110 permit tcp host 192.168.10.3 host 192.168.15.2 eq www”, digunakan untuk mengijinkan akses PC sipil ke “192.168.15.2” yaitu ke web server karena terdapat perintah “permit” pada script.

# Script  “access-list 110 permit tcp host 192.168.10.4 host 192.168.15.2 eq www”, digunakan untuk mengijinkan akses PC elektro ke “192.168.15.2” yaitu ke web server karena terdapat perintah “permit” pada script.

Gambar 5.11 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# Script  “access-list 110 permit ip host 192.168.10.2 192.168.15.0 0.0.0.255”, digunakan untuk mengijinkan akses PC informatika ke network “192.168.15.0” karena terdapat perintah “permit” pada script.

# Script  “access-list 110 permit ip host 192.168.10.2 192.168.15.0 0.0.0.255”, digunakan untuk mengijinkan akses PC informatika ke network “192.168.15.0” karena terdapat perintah “permit” pada script.

Gambar 5.12 Konfigurasi ACL pada Router Teknik

# “access-list 110 permit ip host 192.168.10.2 hot 192.168.16.2”, berarti bahwa PC “Informatika” diperbolehkan untuk mengakses “Akuntansi”.

# Terakhir dilakukan setting interface router untuk menerapkan ACL.  “fa0/0” dipilih sebagai tempat untuk menerapkan ACL karena konfigurasi ACL yang digunakan pada routerTeknik adalah extended ACL. Interface yang digunakan oleh extended ACL adalah interface yang paling dekat dengan source.

# ACL yang sudah dikonfigurasi dapat dilihat statusnya pada router Teknik dengan menggunakan perintah “show access-list 110”. Balasan dari perintah tersebut dapat dilihat pada

# Adapun hasil konfigurasi ACL yang telah dilakuakan pada RouterTeknik adalah sebagai berikut:

Gambar 5.13 Hasil konfigurasi ACL pada Router Teknik

- RouterMIPA

Gambar 5.14 Hasil konfigurasi ACL pada Router MIPA

# “access-list 140 deny tcp host 192.168.14.2 host 192.168.15.4 eq ftp”, berarti bahwa PC “Matematika” tidak diperbolehkan untuk mengakses service dari FTP server mulai dari mengirim data sampai mengambil data.

# “access-list 140 deny tcp host 192.168.14.3 host 192.168.15.4 eq ftp”, berarti bahwa PC “Sipil” tidak diperbolehkan untuk mengakses service dari FTP server mulai dari mengirim data sampai mengambil data.

# “access-list 140 deny tcp host 192.168.14.4 host 192.168.15.4 eq ftp”, berarti bahwa PC “Biologi” tidak diperbolehkan untuk mengakses service dari FTP server mulai dari mengirim data sampai mengambil data.

Gambar 5.15 Hasil konfigurasi ACL pada Router MIPA

# “access-list 140 permit ip host 192.168.14.2 192.168.15.0 0.0.0.255”, berarti bahwa PC “Matematika” diperbolehkan untuk mengakses network “192.168.15.0”.

# “access-list 140 permit ip host 192.168.14.3 192.168.15.0 0.0.0.255”, berarti bahwa PC “Kimia” diperbolehkan untuk mengakses network “192.168.15.0”.

# “access-list 140 permit ip host 192.168.14.4 192.168.15.0 0.0.0.255”, berarti bahwa PC “Biologi” diperbolehkan untuk mengakses network “192.168.15.0”.

Gambar 5.16 Konfigurasi ACL pada Router MIPA

Gambar 5.17 Hasil konfigurasi ACL pada routerMIPA

- RouterEkonomi

# Gambar 5.18 Hasil konfigurasi ACL pada RouterEkonomi

# “access-list 160 deny ip host 192.168.16.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.0.255”, berarti bahwa network “192.168.16.0” tidak diperbolehkan untuk mengakses network “192.168.15.0”.

Gambar 5.19 Konfigurasi ACL pada RouterEkonomi

# “access-list 160 permit any any”, berarti bahwa selain IP atau network yang di-deny maka semua IP atau network bisa saling terhubung.

Adapun hasil konfigurasi ACL yang telah dilakuakan pada router Ekonomi adalah sebagai berikut:

Gambar 5.20 Hasil konfigurasi ACL pada RouterEkonomi

      - Hasil uji koneksi berdasarkan aturan yang telah diberikan beserta analisanya.

- Sipil Tidak Boleh mengakses Service FTP server

Gambar 5.21 Uji koneksi PC Sipil ke FTP server

# Pada Gambar 5.21 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan FTP server yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “Request Timeout” yang artinya PC Sipil sudah tidak dapat mengakses FTP server karena saat di konfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses FTP server.

- Elektro Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

Gambar 5.22 Uji koneksi PC Elektro ke FTP server

# Pada Gambar 5.22 merupakan hasil uji koneksi antara PC Elektro dengan FTP server yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “Request Timeout” yang artinya PC Elektro sudah tidak dapat mengakses FTP server karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC elektro telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses FTP server.

- Sipil Tidak Boleh mengakses Kimia

Gambar 5.23 Uji koneksi PC Sipil ke PC Kimia

# Pada Gambar 5.23 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan PC Kimia yang memiliki IP address 192.168.14.3. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Sipil yang artinya PC Sipil sudah tidak dapat mengakses PC Kimia karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Kimia.

- Elektro Tidak Boleh mengakses Kimia

Gambar 5.24 Uji koneksi PC Elektro ke PC Kimia

# Pada Gambar 5.24 merupakan hasil uji koneksi antara PC Elektro dengan PC Kimia yang memiliki IP address 192.168.14.3. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Elektro yang artinya PC elektro sudah tidak dapat mengakses PC Kimia karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “deny” PC Elektro telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Kimia.

- Sipil Tidak Boleh mengakses Biologi

Gambar 5.25 Uji koneksi PC Sipil ke PC Biologi

# Pada Gambar 5.25 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan PC Biologi yang memiliki IP address 192.168.14.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC sipil yang artinya PC Sipil sudah tidak dapat mengakses PC Biologi karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Biologi.

- Elektro Tidak Boleh mengakses Biologi

Gambar 5.26 Uji koneksi PC Elektro ke PC Biologi

# Pada Gambar 5.26 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan PC Biologi yang memiliki IP address 192.168.14.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Elektro yang artinya PC Elektro sudah tidak dapat mengakses PC Biologi karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Elektro telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Biologi.

- Sipil Tidak Boleh mengakses Matematika

Gambar 5.27 Uji koneksi PC Sipil ke PC Matematika

# Pada Gambar 5.27 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan PC Matematika yang memiliki IP address 192.168.14.2. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC sipil yang artinya PC Sipil sudah tidak dapat mengakses PC Matematika karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Matematika.

- Elektro Tidak Boleh mengakses Matematika

Gambar 5.28 Uji koneksi PC Elektro ke PC Matematika

# Pada Gambar 5.28 merupakan hasil uji koneksi antara PC Elektro dengan PC Matematika yang memiliki IP address 192.168.14.2. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Elektro yang artinya PC Elektro sudah tidak dapat mengakses PC Matematika karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Elektro telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Matematika.

- Sipil Tidak Boleh mengakses Akuntansi

Gambar 5.29 Uji koneksi PC Sipil ke PC Akuntansi

# Pada Gambar 5.29 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan PC Akuntansi yang memiliki IP address 192.168.16.2. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Sipil yang artinya PC Sipil sudah tidak dapat mengakses PC Akuntansi karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Akuntansi.

- Elektro Tidak Boleh mengakses Akuntansi

Gambar 5.30 Uji koneksi PC Elektro ke PC Akuntansi

# Pada Gambar 5.30 merupakan hasil uji koneksi antara PC Elektro dengan PC Akuntansi yang memiliki IP address 192.168.16.2. Ketika diuji, hasilnya adalah “host unreachable” atau host tidak dapat terjangkau oleh PC Elektro yang artinya PC Elektro sudah tidak dapat mengakses PC Akuntansi karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “Deny” PC Sipil telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses PC Akuntansi.

- Sipil Boleh mengakses Web dan DNS Server

Gambar 5.31 Uji koneksi PC Sipil ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.31 merupakan hasil uji koneksi antara PC Sipil dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id dan DNS Address 192.168.15.2. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit”.

- Elektro Boleh mengakses Web dan DNS Server

Gambar 5.32 Uji koneksi PC Elektro ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.32 merupakan hasil uji koneksi antara PC Elektro dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id dan DNS Address 192.168.15.2. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit”.

- Informatika Boleh mengakses semua Server

Gambar 5.33 Uji koneksi PC Informatika ke FTP server

# Pada Gambar 5.33 merupakan hasil uji koneksi antara PC Informatika dengan FTP server yang memiliki yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya web dapat dibuka karena telah diberikan access “permit” agar dapat terhubung dengan FTP server.

Gambar 5.34 Uji koneksi PC Informatika ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.34 merupakan hasil uji koneksi antara PC Informatika dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit” untuk dapat terhubung dengan web server UNRAM.

- Informatika Boleh mengakses Matematika

Gambar 5.35 Uji koneksi PC Informatika ke PC Matematika

# Pada Gambar 5.35 dilakukan tes koneksi antar PC informatika ke PC matematika yang memiliki IP address 192.168.14.2. PC informatika akan mendapatkan hasil dari PC tujuan berupa paket yang dikirimkan berhasil diterima tanpa kehilangan data. Maka dapat dikatakan aturan ini telah berhasil ditetapkan.

- Informatika Boleh mengakses Akuntansi

Gambar 5.36 Uji koneksi PC Informatika ke PC Akuntansi

# Pada Gambar 5.36 dilakukan tes koneksi antar PC informatika ke PC akuntansi yang memiliki IP address 192.168.16.2. PC informatika akan mendapatkan hasil dari PC tujuan berupa paket yang dikirimkan berhasil diterima tanpa kehilangan data. Maka dapat dikatakan aturan ini telah berhasil ditetapkan.

- Matematika Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

Gambar 5.37 Uji koneksi PC Matematika ke FTP server

# Pada Gambar 5.37 merupakan hasil uji koneksi antara PC Matematika dengan FTP server yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “Request Timeout” yang artinya PC Matematika sudah tidak dapat mengakses FTP server karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “deny” PC Matematika telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses FTP server.

- Kimia Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

Gambar 5.38 Uji koneksi PC Kimia ke FTP server

# Pada Gambar 5.38 merupakan hasil uji koneksi antara PC Kimia dengan FTP server yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “Request Timeout” yang artinya PC Kimia sudah tidak dapat mengakses FTP server karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “deny” PC Kimia telah dibatasi atau diblok untuk tidak dapat mengakses FTP server.

- Biologi Tidak Boleh mengakses Service FTP Server

Gambar 5.39 Uji koneksi PC Biologi ke FTP server

# Pada Gambar 5.39 merupakan hasil uji koneksi antara PC Biologi dengan FTP server yang memiliki IP address 192.168.15.4. Ketika diuji, hasilnya adalah “Request Timeout” yang artinya PC Biologi sudah tidak dapat mengakses FTP server karena saat dikonfigurasi access control list dengan perintah “deny” PC Biologi telah diblok untuk tidak dapat mengakses FTP server.

- Matematika Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

Gambar 5.40 Uji koneksi PC Matematika ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.40 merupakan hasil uji koneksi antara PC Matematika dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id dan DNS Address 192.168.15.2. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit” untuk dapat terhubung dengan web server UNRAM.

- Kimia Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

Gambar 5.41 Uji koneksi PC Kimia ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.41 merupakan hasil uji koneksi antara PC Kimia dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id dan DNS Address 192.168.15.2. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit” untuk dapat terhubung dengan web server UNRAM.

- Biologi Boleh mengakses Web dan DNS Server Unram

Gambar 5.42 Uji koneksi PC Biologi ke Web dan DNS server

# Pada Gambar 5.42 merupakan hasil uji koneksi antara PC Biologi dengan Web dan DNS server yang memiliki URL unram.ac.id dan DNS Address 192.168.15.2. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM dapat dibuka karena telah diberikan access “permit” untuk dapat terhubung dengan web server UNRAM.

- LAN Ekonomi Tidak Boleh mengakses LAN Pustik

Gambar 5.43 Uji koneksi PC Akuntansi di LAN Ekonomi ke Web server di LAN Pustik

# Pada Gambar 5.43 merupakan hasil uji koneksi antara PC Akuntansi yang berada pada LAN Ekonomi dengan Web dan DNS server yang berada pada LAN Pustik. Web dan DNS server memiliki URL unram.ac.id. Ketika diuji, hasilnya web UNRAM tidak dapat dibuka karena telah diberikan access “Deny” untuk tidak dapat terhubung dengan web server UNRAM.

- LAN Ekonomi Boleh mengakses LAN MIPA

Gambar 5.44 Uji koneksi PC Akuntansi di LAN Ekonomi ke PC Matematika di LAN MIPA

# Pada Gambar 5.44 dilakukan tes koneksi antar PC Akuntansi yang ada pada LAN Ekonomi ke PC Matematika yang berada pada LAN MIPA yang memiliki IP address 192.168.14.2. PC Akuntansi akan mendapatkan hasil dari PC tujuan berupa paket yang dikirimkan berhasil diterima tanpa kehilangan data.

- KESIMPULAN

# Berdasarkan pratikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- ACL adalah daftar urutan pernyataan penerimaan atau penolakan yang dijalankan untuk pengalamatan atau protokol layer atas. Tujuan dari penggunaan ACL adalah untuk mengatur jalur trafik masuk ataupun keluarnya akses jaringan, dalam hal ini dapat menentukan akses tersebut dapat dilewatkan atau diblok.

- Dalam melakukan pengujian koneksi didapatkan hasil jika dikonfigurasi dengan perintah “Deny” akan menghasilkan “Request Timeout” dan “Destination host unreachable” yang berarti penolakan akses ke server. Dan jika dikonfigurasi dengan perintah “Permit” maka akan dapat mengakses web Unram pada server.

- Lalu lintas ACL dibagi menjadi 2 macam, inbound dan outbound. Inbound ACL diterapkan pada paket yang masuk pada suatu interface sedangkan outbound diterapkan pada paket yang keluar pada suatu interface dan diproses melalui antrian